新华DCS辅助器

开发自述和使用说明 V2.2.3

## 一、开发背景

2025 年 6 月，我承接了一套包含五十余面机柜的大型 DCS 工程项目。机柜接线作业需配套制作标准化接线表，沿用传统手工制表方式存在诸多痛点：需人工梳理空点表格，搭配号码管标注、对照卡件点位逐一核对，整体流程繁琐耗时，人工操作极易出现点位错配、信息遗漏等问题，大幅拖慢现场施工进度。

为解决手工制表低效、高出错率的难题，我逐步迭代开发自动化制表工具，历经 Excel 函数版、VBA 宏脚本版，最终落地独立桌面软件，完整开发历程如下：

## 二、工具迭代历程

### V1.0：Excel 函数基础版

最初基于 Excel 原生函数搭建初代工具，仅需复制原始机柜数据表并简单修改字段，即可实现基础接线表生成功能，初步摆脱纯手工制表模式。
     但版本存在明显短板：无法自动区分 8 通道、16 通道两类卡件，不能一键输出标准化完整接线表，自动化程度有限。

### V1.1：VBA 优化迭代版

针对 V1.0 缺陷，引入 VBA 脚本开发 V1.1 版本，新增自动清理冗余行、卡件通道识别优化等功能，解决多规格卡件区分难题，接线表生成效率进一步提升。

### V1.2：VBA 汇总总表版

项目存在多机柜统一归档需求，为实现全部机柜接线数据一页汇总，新增 VBA 自动汇总宏代码，运行对应宏指令即可一键生成整机柜项目接线总表，满足大型项目资料归档标准。

迭代至 V1.2 后，工具已完全适配我个人日常项目使用需求。2025 年 9 月 1 日，我将整套 Excel 工具配套详细使用说明发布至内部工程交流群，供同事共享使用。

## 三、Excel 宏工具现存痛点

工具分享后，实际落地使用中暴露不少门槛问题：

- 上手成本高：无 VBA 使用基础的同事，需要花费大量时间熟悉操作流程；

- 软件适配阻碍：部分同事使用 WPS，误将 VBA 宏功能判定为付费增值功能，直接放弃使用；

- 认知误区：VBA 宏功能可免费下载组件安装，无需付费即可正常运行。

为彻底消除使用门槛，规避 Excel/WPS 兼容性、宏安装复杂等问题，我利用项目空档期连续通宵开发，基于 Mimo Code 重构整套工具，推出全新 V2 独立软件版本。

## 四、V2 独立软件：新华DCS辅助器

### 版本演进路线

- 初始版本：命令行运行程序；

- 过渡版本：Web 网页端工具；

- 当前成品：独立桌面程序《新华DCS辅助器 V2.2.3》，开箱即用，无需额外配置 Excel 宏环境。

### 开源地址

全套历史迭代版本、新版软件源码已开源上传至 GitHub，欢迎工程同行查阅、二次优化：https://github.com/huopenghuopeng0219/xinhua-dcs-tools

### 标准使用流程

- 接线总表生成：导入上海新华机柜原始设计文件，一键自动生成整机柜接线总表；

- 差异表生成：导入 .xls、.xlsx 或 .xlsm 格式的机柜设计文件，软件自动汇总全部 -MX 工作表中斜体“整件”行之后的物料，并按代号统计数量；

- 人工补录：手动完善测点名、信号描述、工程单位、量程上下限，标记卡件供电状态与触点类型（供电或者常闭信号，在 Q 列填写数字 1 即可）；

- 转组态导出：将完善后的接线总表导入软件，生成可直接复用的转组态文件；

- 组态落地：转组态文件导入新华设计辅助工具，自动生成完整项目组态。

### 文件适配说明

安装包内附带标准实例模板文件，若转换生成文件格式异常，大概率是机柜原始设计模板与示例模板存在字段差异，可对照实例文件调整源文件格式后重新转换。

设计文件格式可包含xls，xlsx，xlsm。

## 五、V2.2.1 至 V2.2.3 新增功能

### V2.2.1：三功能固化版

软件名称更新为《新华DCS辅助器》，在生成接线总表、生成转组态基础上新增生成差异表；三个功能的输出均保留项目编号、项目名称和版本前缀。

### V2.2.2：差异表支持旧版 XLS

差异表新增对 .xls 机柜设计文件的支持，同时继续支持 .xlsx 和 .xlsm。软件读取全部 -MX 工作表，从斜体“整件”行之后按代号汇总物料；相同代号的名称采用第一次出现的内容。

### V2.2.3：XLS 列宽兼容修正版

修复 .xls 文件生成差异表时列宽过大的问题，使 .xls 与 .xlsx 的列距一致。差异表保留模板表头和合并关系，并设置“合同数量”“数量差异”和“原因”列，整表采用所有线框。

## 六、接线总表格式优化补充说明

软件未内置自动添加条件格式功能，需用户手动配置，具体原因与操作规则如下：

### 1. 通道底色区分条件格式

#### 问题现状

软件自动生成的接线总表中，7 通道、15 通道默认黄色底色，若复制单元格覆盖对应区域，底色标识会丢失，无法直观区分通道类型。

#### 配置公式

excel =OR(AND($F1=15,OR($G1="DI",$G1="DO",$G1="SOE")),AND($F1=7,OR($G1="AI",$G1="AO",$G1="TC",$G1="RTD",$G1="PI")))

#### 功能区分逻辑

- 15 通道：DI/DO/SOE 开关量信号自动标黄；

- 7 通道：AI/AO/TC/RTD/PI 模拟量、热电阻、热电偶信号自动标黄。

#### 不内置该功能原因

Python 操作 Excel 的第三方库对微软 Excel 适配完善，但与 WPS 表格兼容性较差；若内置该功能，仅 Excel 用户可正常使用，WPS 用户会出现格式失效问题，因此直接移除自动配置逻辑，改为手动设置。

### 2. 测点重复校验格式

建议为表格第一列添加重复值高亮条件格式，可快速识别重名测点，提前规避组态、接线点位冲突。

### 3. DOTK 等特殊卡件种类较多，需要手动调整接线端子。